MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Os serviços constantes deste Memorial Descritivo e das Especificações Técnicas de Materiais e Serviços referem-se a construção da cobertura em Estrutura Metálica, do acesso da EMEI – Escola Municipal de Ensino Infantil Raio de Luz Vó Vanda, localizada na Rua Dr. Lóris Carlos Caimi, no município de Miraguaí-RS, com as seguintes áreas a cobrir:

Área a cobrir sobre o pergolado existente..............................  24,18m²,

Área a cobrir sobre a área aberta..........................................  33,21m²;

Área total de cobertura a executar........................................   57,39m².

1.        SERVIÇOS PRELIMINARES:

O terreno deverá ser limpo. A locação da obra deverá ter o seu alinhamento rigorosamente igual ao especificado em projeto.

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT e das concessionárias locais.

- FUNDAÇÕES:

Segundo análise efetuada das condições do terreno as fundações serão diretas, executadas e forma de sapatas isoladas, na área aberta. No local determinado em projeto para localização das sapatas, o terreno deverá ser cavado até encontrar solo resistente capaz de suportar a carga em questão. Deverão ser executadas as valas para execução das sapatas em concreto armado com dimensões de (0,50x0,50x0,50m), com 0,50m de concreto fck = 20 MPa. Sobre as sapatas serão levantadas as colunas metálicas.

Após a execução das sapatas deverá ser providenciado o reaterro das valas.

- – ESTRUTURA METÁLICA:

A estrutura metálica contará com a execução de colunas, treliças e arcos. Deverão ser executadas em tubos de aço carbono, redondo e retangular, em conformidade com o dimensionamento e as especificações contidas no projeto em anexo.

- Colunas metálicas em tubo de aço carbono, redondo, Ø 3” x 2mm;

- Arco metálico executado em tubo de aço carbono, redondo, Ø 2” x 2mm, na área aberta, fixados a cada 1,20m um do outro;

- Estrutura de apoio da cobertura executada em tubos de aço carbono, retangular, 30 x 40 x 1,20mm, nas laterais e, fixadas no sentido transversal, a cada 0,62m, um do outro;

- Treliças de apoio na área aberta executas em tubo de aço carbono, redondo, Ø 1 1/2” x 2mm e enchimento com tubo de aço carbono, redondo Ø 1” x 1,5mm;

3.1 – Colunas Metálicas:

As colunas deverão ser executadas em tubo de aço carbono, redondo, Ø 3” x 2mm, chumbadas em concreto, nas sapatas.

3.3 – Entelhamento com telhas de Aluzinc:

A estrutura do telhado deverá ser Arco metálico executado em tubo de aço carbono, redondo, Ø 2” x 2mm, na área aberta, fixados a cada 1,20m um do outro, apoiadas em treliças, executas em tubo de aço carbono, redondo, Ø 1 1/2” x 2mm e enchimento com tubo de aço carbono, redondo Ø 1” x 1,5mm.

A cobertura desta área será executada com telhas tipo aluzinco, nº 26, 0,5mm, do tipo ondulado, fixado através de parafusos auto-brocantes nos tubos do arco metálico. A cor da telha será determinada pelo proprietário da obra.

Na área a ser coberta, sobre o pergolado existente, a estrutura de apoio da cobertura será executada em tubos de aço carbono, retangular, 30 x 40 x 1,20mm, nas laterais. Os dos tubos transversais serão do tipo retangular, 30 x 40 x 1,20mm e, deverão ser soldados nos tubos da estrutura de apoio a uma distância de 0,62m, um do outro. A cobertura desta área deverá ter inclinação mínima, em direção a fachada do prédio.

Nesta área a cobertura será executada com telha translúcida com espessura de 1,0mm, fixadas através de parafusos auto-brocantes. A principal função da telha translúcida é ampliar a luminosidade, reduzindo os custos de iluminação.

3.4 – Calhas e Algeroz:

A calha prevista no projeto, será executado em chapa galvanizada nº 22, corte 80cm, fixada com parafuso auto atarraxante.

Na concordância das telhas com as paredes, será colocado algeroz de chapa galvanizada, nº 22, corte nº. 25, de forma a evitar a penetração de águas de chuva. As algeroz serão fixadas fixada com parafuso auto atarraxantes.

Todo o conjunto de cobertura deverá ser testado ao final dos serviços.

4.0.       PINTURAS:

Toda estrutura metálica deverá receber pintura com fundo antiferrugem, em zarcão e, acabamento com no mínimo duas demãos de pintura executada com tinta esmalte sintético, executado pelo fornecedor da mesma. Se necessário, deverão ser realizados arremates nos locais onde a pintura apresentar defeitos.

As cores serão determinadas pelo proprietário.

5.0 RESPONSABILIDADES:

# Qualquer responsabilidade que não seja a condução técnica da obra caberá ao à empresa contratada. Toda alteração que ocasionalmente possa ocorrer no projeto original, durante a execução da obra, deverá ser previamente acertada entre o proprietário, Engenheiro Responsável e a contratada. É expressamente proibida, por parte do construtor, qualquer modificação sem o prévio consentimento do Engenheiro Responsável.

Miraguaí, 13 de agosto de 2018.

Ivonir Botton                                                                    Hermes Pimentel da Silva

Prefeito Municipal                                                             Engº. Civil – CREA/RS 049160