MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Pavimentação com Piso Intertravado e Iluminação na Praça Adão Pretto

Proprietário da Obra: Município de Miraguaí – RS

Endereço da Obra: Rua Julio de Castilhos – Miraguaí – RS

Descrição: Pavimentação  com    Piso Intertravado  e Iluminação.

Agosto/2025

- DISPOSIÇÕES INICIAIS:

1.1 – PROJETO:

Obra: Pavimentação com Piso Intertravado e iluminação  na  Praça Adão Pretto.

Local: Rua Julio de Castilhos – Miraguaí – RS.

O projeto contempla a pavimentação em uma área de 2.150,00 m², a ser        executado com e blocos de concreto intertravados e, contenção lateral, com meio-fio de concreto e muros existentes, também contemplará a iluminação elétrica composta por 12 pontos de luz, elevados por postes de aço de 4 metros acima do solo.

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado, como os serviços a serem executados nesta obra deverão ser de primeira qualidade obedecendo às normas e especificações da ABNT.

A obra será executada de acordo com os projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Miraguaí-RS, através da secretaria de Planejamento - Departamento de Engenharia.

  - – PLACA DA OBRA:

A placa de obra será confeccionada conforme modelo da Secretaria de Obras Públicas do Estado do Rio Grande do Sul e, terá dimensões de 2,00m x 3,00m, perfazendo a área de 6,00m²

1.3 - LOCAÇÃO DA OBRA:

A locação da obra consiste na locação do eixo do traçado, seu nivelamento e seccionamento transversal, a marcação e nivelamento dos “offsets”, bem como a locação de todos os demais serviços previstos para a execução da mesma. Os controles geométricos que serão realizados visando aferir os resultados obtidos pela contratada e que pressupõem a utilização de tais serviços serão conduzidos em conformidade com os termos e condições estabelecidos.

Quanto a LOCAÇÃO DA OBRA, a CONTRATADA deverá verificar todas as locações já existentes “in loco” e no projeto de engenharia. Em caso de dúvidas, deverá consultar a FISCALIZAÇÃO.

2.  PAVIMENTAÇÃO:

2.1 - Pavimentação com blocos intertravados:

Todos os serviços deste item deverão ser executados seguindo a sequência lógica de execução de cada etapa, os quais serão supervisionados e somente após aprovação da FISCALIZAÇÃO serão liberados individualmente de modo a dar continuada a execução das camadas que compõem o pavimento estrutural. O bloco a ser utilizado na pavimentação da via será o do tipo retangular, 20 x 10cm, e = 6cm, resistência de 35 Mpa (NBR 9781).

2.1.1 – Subleito:

A regularização do subleito consiste na preparação e compactação do solo para o recebimento da base (pó de pedra), evitando assim que o pavimento venha a ceder, perdendo a sua regularidade.

Como a pressão exercida em calçadas é considerada baixa, é possível obter um bom desempenho dos blocos de concreto apenas por meio de seu assentamento sobre um colchão de pó de pedra, aplicado sobre um subleito adequadamente regularizado e compactado, sendo dispensável a execução de uma camada de reforço da fundação.

2.1.2 - Base:

Deverá ser realizada uma base para o assentamento dos blocos em pó de pedra, com espessura mínima de 4cm.

Deverá ser utilizada esta espessura, uma vez que a camada de pó de pedra não pode ser nem muito grande e nem muito pequena. Há uma espessura em que o pavimento “funciona” adequadamente. Se a camada for muito espessa, haverá deformação (afundamento); se for insuficiente, haverá quebra dos blocos. É importante que a espessura do pó de pedra para assentamento seja uniforme e constante, não devendo variar simplesmente para compensar irregularidades grosseiras no acabamento superficial da camada de base. Na realidade é, por essa razão, que normalmente se dá ênfase à obtenção de um acabamento plano e fechado da base.

A camada de pó de pedra deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua niveladora (sarrafo) correndo sobre mestras (ou guias), de madeira ou alumínio, colocadas paralelas e, assentadas sobre a base nivelada e compactada.

2.1.3 - Pavimento – Assentamento e Revestimento:

É recomendável que antes de começar o serviço seja construído um pequeno trecho de blocos de concreto, soltos e sem compactar, para verificar se o que foi desenhado está de acordo com as medidas do que se tem na obra.

A marcação da primeira fiada é a mais importante e deve ser feita com cuidado. É dela que sai todo o alinhamento do restante do pavimento. Fios guias devem acompanhar a frente de serviço, indicando o alinhamento dos blocos, tanto na largura como no comprimento da área. O assentamento da primeira fiada será determinado em obra.

A colocação dos blocos é uma das atividades mais importantes de toda a construção do pavimento, pois é responsável, em grande parte, por sua qualidade final. Dela dependerão níveis, alinhamentos do padrão de assentamento, regularidade da superfície, largura das juntas etc., que são fundamentais para o bom acabamento e a durabilidade do pavimento. Como é uma atividade manual, da qual participam muitas pessoas, é importante ter dela um controle rigoroso.

O alinhamento correto dos blocos é um indicativo de sua boa qualidade (dimensões uniformes) e da atenção que se teve durante a construção do pavimento.

Não existe diferença de rendimento do trabalho entre colocar os blocos cuidadosamente alinhados ou deixá-los à mercê dos desvios que o procedimento possa causar, mas o resultado final, sobretudo do ponto de vista estético, será muito diferente. Para garantir que os alinhamentos desejados sejam alcançados durante a execução de um pavimento, o assentamento das peças deve seguir a orientação de fios guias previamente fixados, tanto no sentido da largura quanto do comprimento da área. Os fios devem acompanhar a frente de serviço à medida que ela avança. Os serviços devem ser regularmente verificados por meio de linhas guias longitudinais e transversais a cada 5 metros. Os eventuais desajustes quase sempre podem ser corrigidos sem a necessidade de remover os blocos, usando-se alavancas para restaurar o desejado padrão de colocação. Tais correções devem ser feitas antes do rejuntamento e da compactação inicial do pavimento, tomando-se o cuidado para não danificar os blocos de concreto.

Do lado de fora, dois auxiliares passarão lentamente a régua sobre as mestras, uma ou duas vezes, em movimentos de vaivém. Como a espessura de pó de pedra, após a compactação das peças de concreto, deve ser uniforme de 4 cm, é necessário um pequeno acréscimo na espessura inicial da camada de pó de pedra espalhada entre as mestras.

Uma vez espalhada, o pó de pedra não deve ser deixado no local durante a noite ou por períodos prolongados aguardando a colocação dos blocos. Por isso, deve-se lançar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista para o assentamento dos blocos.

A espessura da camada de pó de pedra tem que ser a mesma em toda a área, para evitar que o pavimento fique ondulado depois de compactado. Por isso, é importante que a superfície da base esteja plana, sem buracos e sem calombos.

O pó de pedra deve ser jogado seco, limpo e solto (sem compactar) entre as guias de aço ou de madeira e depois ser sarrafeada com a régua que corre sobre as guias.

Os vazios formados na retirada das mestras devem ser preenchidos com pó de pedra cuidadosamente com uma desempenadeira, evitando prejudicar as áreas vizinhas já prontas. Caso ocorra algum dano, deverá ser consertado antes de colocar os blocos. A superfície do pó de pedra deve ficar lisa e completa. Em caso de ser danificada antes do assentamento dos blocos (por pessoas, animais, veículos, etc.), a área defeituosa deve ser solta com um rastelo e sarrafeada novamente com uma régua menor, desempenadeira ou colher de pedreiro. A espessura da camada de pó de pedra tem que ser a mesma em toda a área, para evitar que o pavimento fique ondulado depois de compactado. Por isso, é importante que a superfície da base esteja plana, sem buracos e sem calombos.

A pavimentação será executada com bloco de concreto intertravado, 
prensado, paver, de resistência mínima de 35 Mpa, assentada sobre berço de pó de pedra com espessura de 4 cm. A junta entre o paver não deverá ser superior a 3,0mm. Após o assentamento será colocada uma camada de pó de pedra para o fechamento das juntas, que não deverão ultrapassar a espessura de 3,0mm.

O rejuntamento será executado em toda a área e, será com pó de pedra isento de pedrisco (peneirado) por varrições sucessivas até a perfeita tomada das juntas. A compactação do pavimento deverá ser feita com o uso de placas vibratórias. Esta terá por função rasar os blocos pela face externa, iniciar o adensamento da camada de pó de pedra, e fazer o material granular penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o intertravamento dos blocos. Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactação, deverá ser retirado e substituído antes das fases de rejunte e compactação final.

As peças de concreto deverão ter dimensões uniformes, compactação adequada de todo o conjunto e juntas pequenas entre elas, preenchidas com pó de pedra.

2.1.4 – Acessibilidade/Sinalização/Piso tátil:

A execução do passeio/calçada será executada em concreto simples. Após o lançamento do concreto simples na plataforma da rampa, com espessura de 6(seis) centímetros e fck igual á 20MPa, regularizado manualmente, realiza-se o processo de desempenamento manual do concreto simples lançado. Para evitar-se o rachamento do concreto simples durante a cura, recomenda-se que este seja levemente aguado a cada seis horas após sua aplicação, por no mínimo dois períodos consecutivos.

A sinaslização tátil de alerta e direcional será executada com piso intertravado colorido (40 x 40 x 2,5cm),  obedecendo aos seguintes requisitos:

De acordo com a NBR 9050, o piso é caracterizado por textura e cor contrastantes em relação ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientação, principalmente, às pessoas com deficiência visual ou baixa visão.

São de dois tipos: piso tátil de alerta e piso tátil direcional. A aplicação deste revestimento é integrada ao piso, sendo aplicado direto no contrapiso. Para a fixação das placas, deve ser utilizada argamassa e rejunte adequado. O piso deve estar nivelado para receber as placas respeitando as medidas para que não forme desnível.

2.1.5 - Tipos de assentamento:

Cada padrão de assentamento deve obedecer a uma determinada sequência de montagem dos blocos, de modo a atingir o máximo rendimento. Esta sequência deve permitir o trabalho simultâneo de mais de um colocador, deslocando-se lateralmente. Para conseguir a necessária coordenação, deve-se iniciar a colocação de uma maneira bem definida, a qual varia de acordo com o padrão de posicionamento e com o alinhamento escolhido. Convém fazer inicialmente um teste de 2 a 3 m para corrigir o alinhamento e memorizar a sequência.

2.1.6 - Ajustes e arremates:

Uma vez assentados todos os blocos que caibam inteiros na área a pavimentar, é necessário fazer ajustes e acabamentos nos espaços que ficaram vazios junto dos confinamentos externo e interno.

2.1.7- Acabamentos junto ao confinamento:

Os acabamentos também devem ser feitos junto aos confinamentos internos ou interrupções do piso. Daí a importância de fazer o “casamento” do projeto com o espaço da obra. Não devem ser usados pedaços de blocos com menos de ¼ do seu tamanho original; nessas situações, o acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de cimento para 4 de areia).

2.1.8- Compactação:

2.1.8.1 Compactação inicial:

Colocados todos os blocos, feito todos os ajustes e acabamentos, faz-se a primeira compactação do pavimento, antes do lançamento do pó de pedra para preenchimento das juntas entre os blocos. A compactação inicial tem como funções:

- Nivelar a superfície da camada de blocos de concreto.

- Iniciar a compactação da camada de pó de pedra do assentamento.

- Fazer com que o pó de pedra preencha parcialmente as juntas, de baixo para cima, dando-lhes um primeiro estágio de travamento. A compactação deve ser feita em toda a área pavimentada, com placas vibratórias; deve-se dar pelo menos duas passadas, em diferentes direções, percorrendo toda a área em uma direção (longitudinal), antes de percorrer a outra (transversal), tendo o cuidado de sempre ocorrer o recobrimento do percurso anterior, para evitar a formação de degraus. Cada passada tem que ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a passada anterior. Deve-se parar a compactação a, pelo menos, 1,50 metro da frente de serviço. Qualquer irregularidade de depressão que venha a surgir durante a compactação deverá ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se as peças com maior ou menor adição do material de assentamento, em quantidade suficiente para completa correção do defeito verificado. Deve-se ter cuidado especial, durante a compactação, para não ocasionar danos aos meios-fios e contenções existentes.

- A compactação deverá ser efetuada por meio de soquetes manuais adequados. Poderão ser adotados outros métodos e equipamentos de compactação desde que aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

2.1.8.2 - Retirada de blocos danificados:

Ao término dos serviços de compactação inicial devem ser substituídos por blocos inteiros os blocos que eventualmente tenham-se partido ou danificado e corrigidas eventuais falhas.

2.1.8.3 - Selagem das juntas:

Depois de fazer a compactação inicial e substituir os blocos danificados, uma camada de pó de pedra será utilizada como acabamento, onde a mesma será espalhada e varrida sobre o pavimento, de maneira que os grãos penetrem nas juntas. Faz-se então a compactação final. A varrição pode ser alternada com a compactação final do pavimento ou simultaneamente com ela. Após a compactação final deve-se fazer uma inspeção para verificar se realmente todas as juntas estão completamente preenchidas com pó de pedra e não apenas sua porção superior. A selagem das juntas (seu preenchimento com pó de pedra) é necessária para o bom funcionamento do pavimento. Por isso, é importante empregar o material adequado e executar a selagem o melhor possível, simultaneamente com a compactação final do pavimento. Se as juntas estiverem mal seladas, os blocos de concreto ficarão soltos, o pavimento perderá intertravamento e se deteriorará rapidamente. Isso se aplica tanto a pavimentos recém-construídos quanto a antigos. O pó de pedra para preenchimento das juntas deve ser espalhado sobre os blocos de concreto, formando uma camada de espessura delgada e uniforme, sem formar montes, capaz de cobrir toda a área pavimentada.

2.1.8.4 - Compactação final:

A compactação final é feita da mesma maneira e com os mesmos equipamentos da compactação inicial.

2.1.8.5 - Verificação final:

Verifique se as juntas estão totalmente preenchidas com pó de pedra. Se for necessário deverá ser repetida a operação de varrer o pó de pedra e compactar. Caso contrário o trecho deverá ser limpo e aberto ao tráfego. Antes da abertura ao tráfego, verifique se a superfície do pavimento está nivelada, se atende aos caimentos para drenagem e acessibilidade, se todos os ajustes e acabamentos foram feitos adequadamente e se há algum bloco que deva ser substituído. A superfície do pavimento intertravado deve resultar nivelada.

2.1.8.6 - Manutenção:

O pavimento de blocos intertravados de concreto deve ser limpo apenas com varrição ou também esfregar utilizando escova de cerdas duras de plástico, sendo o esguicho com água permitido com moderação e apenas esporadicamente.

Não se deve usar equipamento de lavagem com compressor. Para garantir a durabilidade da calçada, devem ser realizadas manutenções periódicas, que podem ser de ordem preventiva ou corretiva, consertando defeitos pontuais. Para que uma junta intertravada funcione bem é necessário que ela permaneça cheia. Caso fique vazia em mais de 1 cm, deve ser averiguada a causa deste fato, corrigir a anomalia e novamente preenchê-la e completar o procedimento descrito anteriormente.

3. DRENAGEM:

Para garantir a perfeita drenagem em sistemas de piso intertravado, indica-se o cuidado com as inclinações longitudinais e com os caimentos transversais de pavimentos intertravados. Para o pavimento da praça, recomenda-se caimentos transversais de 2% em direção à Rua Júlio de Castilhos.

4. ILUMINAÇÃO:

# O projeto elétrico elaborado compreendeu a definição da infraestrutura necessária para a execução das instalações elétricas da Praça Adão Preto, município de Miraguaí/RS. Para essa finalidade, a alimentação do empreendimento será efetuada por meio de 01 (um) poste padrão da concecionária qual fornece energia no local, e assim distribuídas nos 12 pontos de energia. Cada ponto de energia alimentará 1 poste em aço galvanizado, com duas hastes curvas, qual derivarão 2 luminárias em LED, cada uma com 100W de potência, conforme especificado neste documento e projeto de engenharia. Cada poste terá 4,80 metros de comprimento, sendo que 0,80 metros servirão de ancoragem no solo, em valas medindo 0,50x0,50x0,80m, posteriormente concretadas. A carga instalada calculada para a Praça, alcança a cifra de 2.400 W, e terá um disjuntor de proteção monopolar de 20A, conforme detalhado na tabela de previsão de cargas e plantas que acompanham este memorial. Para tanto, serão utilizados conduítes eletrodutos corrugados, reforçados com guia de aço, apropriados para instalação no solo.

# Fica de responsabilidade da contratada toda a colocação dos conduítes eletrodutos, bem como a passagem das fiações, fixação dos postes e ligação da iluminação. Qualquer dúvida referente ao projeto, memorial descritivo ou orçamento, deverá ser encaminhada diretamente e unicamente a equipe de Engenharia da Prefeitura Municipal.

# A contratada deverá entregar toda a iluminação funcionando em perfeito estado, livre de panes.

# Não serão pagos serviços adicionais feitos sem ordem da contratante.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 - Sinalização provisória da obra inclusive desvia de tráfego:

Com o objetivo de proporcionar segurança para a execução da obra será realizada a sinalização provisória, sendo que a Contratada deverá apresentar o plano de sinalização, de acordo com as etapas de execução da obra por trechos. Para garantir a correta aplicação das normas de segurança da obra deverão ser adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal de Miraguaí. Nenhum serviço deverá ser iniciado sem a implantação prévia da sinalização de segurança, devendo ser rigorosamente observada a sua manutenção enquanto perdurarem as condições de obra que o justifiquem.

5.2 - DIVERSOS:

Todos os serviços serão executados com materiais e técnicas construtivas que atendam os padrões das normas vigentes.

As alterações ou modificações que porventura se fizerem necessárias deverão ser autorizadas pelo responsável técnico da obra, em projetos complementares.

Miraguaí, 15 de agosto de 2025.

Leonir Hartk                                                            Hermes Pimentel da Silva

Prefeito Municipal                                                  Engº. Civil – CREA/RS 049160